# Instrukcja przeładunku technicznego oleju rzepakowego z cysterny kolejowej do autocysterny

## 1. Przygotowanie

• Sprawdzić dostępność wymaganych dokumentów: list przewozowy (CMR), faktura, certyfikat jakości (CoA).

• Upewnić się o sprawności pomp oraz urządzeń filtracyjnych.

• Przygotować środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary, obuwie ochronne).

• Sprawdzić dostępność stanowiska rozładunkowego i obecność sorbentów/piasku na wypadek wycieku.

## 2. Przygotowanie cysterny kolejowej

• Sprawdzić plomby, oznakowanie, poziom produktu.

• Podłączyć uziemienie.

• W razie potrzeby podgrzać olej w okresie zimowym (zakres roboczy temperatury przeładunku: +15…+35 °C).

• Sprawdzić szczelność armatury spustowej.

## 3. Przygotowanie autocysterny

• Sprawdzić czystość wewnętrznej powierzchni.

• Upewnić się o szczelności włazów, armatury, zaworów spustowych.

• Podłączyć uziemienie autocysterny.

## 4. Podłączenie urządzeń

• Wąż spustowy DN100–DN125 połączyć z wyjściem cysterny kolejowej.

• Zamontować filtr zgrubny (siatka 5 mm + 1,5–2 mm).

• Podłączyć przewód ssawny do pompy (zębata lub odśrodkowa z reduktorem).

• Przewód tłoczny DN80–DN100 połączyć z wejściem autocysterny.

• Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

## 5. Przeładunek

• Otworzyć zawór w cysternie kolejowej i napełnić pompę olejem (usunąć powietrze).

• Włączyć pompę na niskiej prędkości (do 1800 obr./min, aby uniknąć spienienia).

• Stopniowo zwiększać wydajność, kontrolując ciśnienie i temperaturę.

• Monitorować poziom w autocysternie (czujnik, wskaźnik, kontrola operatora).

• Przy zatrzymaniu: najpierw zamknąć zawór w autocysternie; następnie wyłączyć pompę; zamknąć zawór w cysternie kolejowej.

## 6. Zakończenie

• Odłączyć węże, usunąć pozostałości oleju (drenaż).

• Zamknąć włazy i armaturę autocysterny.

• Odłączyć uziemienia.

• Sporządzić protokół przeładunku i dokumenty przewozowe.

• Sprawdzić stanowisko i urządzenia pod kątem wycieków.

## 7. Środki bezpieczeństwa

• Pracować wyłącznie w środkach ochrony indywidualnej.

• Olej nie należy do towarów niebezpiecznych ADR, ale w przypadku wycieku powoduje poślizg.

• W przypadku wycieku natychmiast zasypać sorbentem/piaskiem i zebrać pozostałości.

• Na stanowisku obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia.

## 8. Parametry podstawowe

• Temperatura przeładunku: +15…+35 °C (optymalnie).

• Pompa: zębata lub odśrodkowa z reduktorem, wydajność 40–80 m³/h.

• Przewody: DN100–DN125 (ssawny), DN80–DN100 (tłoczny).

• Materiały: stal węglowa z powłoką lub stal nierdzewna, węże – EPDM.